课程编号     1800450035

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（二）

实验名称：      卡门涡街的Comsol仿真

学    院：        电子与信息工程学院

指导教师：              付 琛

报告人：      李泽涛    组号：     13

学号：  2022280385  实验地点    致原楼309

实验时间：      2023    年   10  月   10   日

提交时间：      2023    年   10  月   17   日

一、实验目的 1.学习Comsol模拟仿真软件 2.了解卡门涡街的基础知识

二、实验原理 2.1卡门涡街 卡门涡街（kormon's vortex street）定常来流绕过某些物体时，在特定条件下会出现不稳定的边界层分离，阻流体下游的两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡，这两排旋涡相互交错排列，就像街道两边的街灯一样。 2.2有限元方法 空间和时间相关问题的物理定律通常用偏微分方程（PDE）描述。对大多数实际问题，这些偏微分方程没有解析解。不过，通常可以把实际模型离散化，用数值的方法进行求解。有限元法（FEM）是工程和数学建模中常用的数值求解偏微分方程的方法，被广泛应用于结构力学、流体力学、热传导和电磁学等领域。有限元法最早是在20世纪40年代被德裔美国数学家Richard Courant首次提出，它的基本思想是把一个大系统细分为更小、更简单的部分，称为有限元。在每个有限元上都可以得到一个简单方程。这样，就把原来的偏微分方程变成一个更大的方程组，这个方程组可以模拟整个问题。最后，FEM通过变分法最小化误差函数得到方程的解。 2.3 Comsol COMSOL是个集成了有限元法、求解器和建模工具的仿真软件，可以仿真多物理场耦合，为处理各类工程统一的操作界面和工作流程。右图为采用COMSOL软件对轮辋进行结构分析的例子。图中显示了有限元离散化网格、应力和变形（轮辋的底部脱离网格）。

三、实验仪器 COMSOL软件

四、实验方法与内容 （一）模型与参数 （二）1.建模向导 2.参数定义 3.几何建模 4.材料设置 5.层流设置 6.划分网络 7.研究求解 （三）1.保存动画 2.计算升力系数 3.导出升力系数 4.计算振动频率和升力 5.计算曳力系数 6.计算曳力并比较结果

五、数据处理（经计算得出：ρ=1，Umean2=1，A=0.1） 根据图像选取升力系数6个峰值，计算振动周期 T 、振动频率 f 和升力峰值 FL ，并制成表格： 升力六个峰值： t(s); 5.26; 5.6; 5.94; 6.3; 6.64; 6.98. CL; 0.896; 0.895; 0.889; 0.892; 0.899; 0.901. FL (mN); 44.82; 44.77; 44.47; 44.62; 44.97; 45.07. 振动周期： T=6.3+6.64+6.98-5.26+5.6+5.949≈0.35s 振动频率： f=1T≈2.86Hz 升力峰值： FL=44.82+44.77+44.47+44.62+44.97+45.076≈44.79mN 所以圆柱体在竖直方向受卡门涡街影响的升力峰值约为44.79mN，振动频率约为2.86Hz。 升力系数图像如下： 曳力系数图像如下： 因为曳力逐渐趋于一个稳定值，所以取曳力系数为： CD=3.17 由 CD=2FDρUmean2A 得 FD=158.5mN

六、结果陈述 由此上述计算可知，圆柱体在本实验的参数下形成卡门涡街时，受到竖直方向的升力远小于水平方向的曳力。然而，竖直方向升力方向在不断改变，改变的频率约为2.86Hz，水平方向曳力方向始终不变，保持与流体方向相反。尽管升力方向受力较小，流体的卡门涡街振动可能对结构产生影响，实际中需要避免结 构的固有频率与其接近。 且该实验中，圆柱体在竖直方向受卡门涡街影响的升力峰值约为44.79mN，曳力逐渐稳定为158.5mN 。

七、思考题 1.为什么升力系数随时间振荡？这在实际中带来哪些影响？请举例说明。 答：因为卡门涡街现象引起了流体的剪切和循环运动，影响了绕流体对象流动的速度和压力分布。这种交替的流动状态导致了升力系数的周期性变化。比如，在某些建筑或桥梁的设计中，会有风荷载的考虑。当风速经过桥体或建筑物时，产生的涡街现象会导致升力系数的周期性变化。这种振荡可能会对结构的稳定性和疲劳寿命造成影响，需要在设计中加以考虑和抑制。 2.简述卡门涡街流量计的工作原理。 答：卡门涡街的特点是涡旋的频率与流体流速成正比，而与流体密度、温度等参数无关。因此，通过测量卡门涡街的频率可以推断出流体的流速，从而实现流量的测量。 3.流速与升力系数、振荡频率的关系？ 答：当流体通过圆柱体时，随着流速的增加，涡街现象会使得升力系数发生周期性的振荡。这是因为涡旋的形成和脱离会导致流体速度和压力分布的变化，从而影响到升力的大小；振荡频率也与流速有关，一般来说，流速越大，涡旋的形成和脱离越频繁，升力系数的振荡频率也越高。

指导教师批阅意见

成绩评定 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述（30分）; 思考题 （10分）; 报告整体 印 象; 总分.